MPWiK S.A. WE WROCŁAWIU

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji

Urządzeń Wodociągowych

i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu

na lata 2016-2020

| Witold Ziomek Wiceprezes Zarządu | Zdzisław Olejczyk Prezes Zarządu |
| --- | --- |

Wrocław, listopad 2015 r.

SPIS TREŚCI

- WPROWADZENIE	3

- INWESTYCJE W PODZIALE NA SFERY	3

2.1 Ujęcia Wody Surowej	3

2.2 Produkcja Wody	4

2.3 Dystrybucja Wody 		4

2.4 System Odbioru Ścieków	4

2.5 Oczyszczanie Ścieków	5

- PODSUMOWANIE	6

3.1 Nakłady inwestycyjne	6

A. Nakłady według sfer	6

B. Nakłady według celów	7

3.2 Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych	7

A. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne	8

B. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków	8

3.3 Sposoby finansowania planowanych inwestycji	9

- Opis oznaczeń i definicje ………………………………………………………..11

ZAŁĄCZNIKI

1. Zestawienie nakładów inwestycyjnych MPWiK S.A. w poszczególnych latach w podziale 
na sfery;

2. Harmonogram realizacji zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2016-2020;

1. Wprowadzenie

Niniejszy plan jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań inwestycyjnych Spółki. Odpowiada on wymogom Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. Plan zawiera tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych w ujęciu wartościowym w poszczególnych latach z podziałem na sfery działalności Spółki. Plan wpisuje się w długofalową strategię rozwoju Spółki podporządkowaną osiągnięciu następujących celów:

- zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków,

- uczestnictwo w trwałym rozwoju aglomeracji miejskiej  - modernizacja istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz jej budowa w obszarach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje,

- utrzymanie wysokiej jakości wody w sieci,

- poprawę stanu środowiska naturalnego,

- zwiększenie efektywności prowadzonych działań operacyjnych w zakresie dostaw wody, odbioru i oczyszczania ścieków.

Planowany poziom nakładów inwestycyjnych Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 
2016-2020, które zostaną poniesione na realizację celów strategicznych, wyniesie 
356,2 mln zł.

Realizacja tych inwestycji finansowana będzie ze środków własnych i funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Ogółem zakładany udział funduszy pomocowych w całości nakładów inwestycyjnych w latach 2016-2020 wyniesie 21,3%.

# 2. Inwestycje w podziale na sfery

  - Ujęcia Wody Surowej

Podstawowym źródłem surowca są rzeki Oława i Nysa Kłodzka. Rzeki te wraz ze zbiornikami retencyjnymi Głębinów i Otmuchów zapewniają pełne pokrycie potrzeb surowcowych.

MPWiK zaopatruje w wodę pitną miasto Wrocław, a także dostarcza wodę do wybranych odbiorców w gminach Długołęka, Czernica, Wisznia Mała oraz kilku miejscowości w gminach Siechnice i Kobierzyce.

Najważniejszym działaniem inwestycyjnym w tej sferze jest modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w miejscowości Michałów. Ponadto, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pozyskiwania surowca oraz intensyfikacji procesu infiltracji na terenach wodonośnych planowana jest odbudowa kanału Odra-Oława, wykonanie otworów studziennych oraz przebudowa studni horyzontalnej na terenach wodonośnych MPWiK. Przewiduje się również  przebudowę ujęcia wody w Leśnicy.

Celem prowadzonych inwestycji w sferze ujęć wody surowej jest utrzymanie poziomu ilościowego i jakościowego dostaw dla aglomeracji miejskiej oraz zwiększenie sprawności istniejących układów hydraulicznych.

Planowane do poniesienia nakłady:  25,4 mln zł (7,1%)

2.2 Produkcja Wody

Wrocław zaopatrywany jest w wodę z dwóch głównych zakładów produkcji wody pitnej 
– Mokry Dwór i Na Grobli oraz jednej małej, lokalnej stacji uzdatniania wody w Leśnicy.

Całkowita produkcja wody w roku 2014 wyniosła 42,6 mln m3, co daje 116,8 tys m3/d.

Najważniejsze kierunki działań w tej sferze polegać będą przede wszystkim na inwestycjach usprawniających eksploatację Zakładu Produkcji Wody „Mokry Dwór”, w tym:

- przebudowie filtrów piaskowych i węglowych,

- rozbudowie systemu pomiarowego technologii ZPW,

- przebudowie instalacji dozowania dezynfektantów i neutralizacji ze względu na bezpieczeństwo sanitarne,

- modernizacji pompowni II stopnia.

Inwestycje w tej sferze nakierowane są na dalszą poprawę jakości wody dostarczanej do sieci miejskiej, a przyjęte rozwiązania bazują na najnowszych osiągnięciach technicznych i technologicznych dostępnych w branży.

Planowane do poniesienia nakłady: 27,9 mln zł (7,8%)

  - Dystrybucja Wody

Długość sieci wodociągowej wynosi 2 044 km (dane z października 2015).

Struktura tej sieci wygląda następująco:

- magistrale 		11,1%

- sieć rozdzielcza 	65,3%

- przyłącza 		23,7%

Najważniejsze działania inwestycyjne w tej sferze polegać będą przede wszystkim na:

- zakończeniu przebudowy sieci wodociągowej dla wrocławskich osiedli (Polanowice, Sołtysowice, Widawa, Lipa Piotrowska, Kowale, Ratyń),

- przebudowie sieci wodociągowej w pasach drogowych we współpracy
ze ZDiUM-em i Wrocławskimi Inwestycjami,

- budowie/przebudowie sieci wodociągowej przy uzbrajaniu obszarów pod mieszkalnictwo i usługi.

Planowane do realizacji inwestycje to kolejny etap sukcesywnie realizowanej strategii zwiększania ilości odbiorców oraz utrzymania bardzo wysokiej jakości wody dostarczanej mieszkańcom.

Planowane do poniesienia nakłady: 49,7 mln zł (14,0%)

2.4 System Odbioru Ścieków

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej w posiadaniu MPWiK wynosi 1 404 km (dane z października 2015). Struktura tej sieci wygląda następująco:

- sieć kanalizacyjna sanitarna 			34,7%

- sieć kanalizacyjna ogólnospławna 		30,9%

- przyłącza kanalizacyjne 			24,1%

- sieć kanalizacyjna deszczowa		10,3%

W systemie odprowadzania ścieków funkcjonują również 43 pompownie wraz z rurociągami tłocznymi i 3 zbiorczymi punktami odbioru ścieków.

Ścieki odbierane są z gminy Kobierzyce, Czernica, Wisznia Mała, Siechnice i Miękinia.

Znaczna część środków finansowych w budżecie inwestycji MPWiK przypada na utrzymanie i rozwój systemu odbioru ścieków, co wynika z bardzo szybkiego rozwoju aglomeracji wrocławskiej, zaawansowanego wieku dużej części sieci na terenie miasta oraz konieczności zagospodarowania ścieków pogody deszczowej w związku z zaprzestaniem eksploatacji pól irygowanych Osobowice.

Najważniejsze działania inwestycyjne w tej sferze polegać będą przede wszystkim na:

- budowie zbiorników retencyjnych oraz systemu retencji w głównych kolektorach ściekowych Odra i Ślęza,

- opomiarowaniu i budowie systemu sterowania pracą przelewów burzowych,

- zakończeniu rozbudowy kanalizacji na osiedlach w ramach projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności (Polanowice, Sołtysowice, Widawa, Lipa Piotrowska, Kowale, Ratyń),

- kontynuacji uzbrajania osiedli o zwartej zabudowie, w tym osiedla Świniary oraz Jerzmanowo - Jarnołtów,

- przebudowie sieci kanalizacyjnych realizowanych we współpracy 
ze ZDiUM-em i Wrocławskimi Inwestycjami,

- budowie sieci kanalizacyjnych przy uzbrajaniu obszarów pod mieszkalnictwo i usługi.

Inwestycje te wpłyną na poprawę standardu pracy i życia mieszkańców rejonu - poprzez zapewnienie dostępu do kanalizacji sanitarnej oraz poprawę ciągłości odbioru ścieków.

Planowane do poniesienia nakłady: 154,5 mln zł (43,4%)

2.5 Oczyszczanie Ścieków

Obecnie całość ścieków z aglomeracji Wrocławskiej oczyszczana jest we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków (WOŚ) – mechaniczno-biologicznej, o zdolności oczyszczania 140 m3/d ścieków.

W związku z zakończeniem eksploatacji Pól Osobowickich w funkcji oczyszczalni ścieków i koniecznością zagospodarowania ścieków pogody deszczowej (deszcze nawalne), planowana jest rozbudowa kolektora ściekowego Osobowice na terenie dawnej oczyszczalni wraz z przewiertem pod rzeką Odrą w kierunku Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.

Na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków prowadzone będą inwestycje:

- rozbudowa ciągów technologicznych w celu oczyszczania ścieków pogody deszczowej,

- modernizacja instalacji uzdatniania wody technologicznej,

- modernizacja suszarni osadów ściekowych oraz inwestycje mające na celu uelastycznienie gospodarki ściekowej.

Planowane do poniesienia nakłady: 98,7 mln zł (27,7%)

3. Podsumowanie

3.1 Nakłady inwestycyjne

Zestawienie nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach stanowi Załącznik nr 1.

- Nakłady według sfer

Planowane nakłady w latach objętych Planem wynoszą łącznie: 356,2 mln zł z czego 253,2 mln zł stanowią nakłady przeznaczone do poniesienia w dwóch obszarach działalności Spółki tj. systemie odbioru ścieków i oczyszczalniach ścieków. Oba te obszary stanowią 71,1% wszystkich planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 
2016-2020. Z jednej strony obrazuje to konsekwentną realizację przez Spółkę polityki inwestycyjnej zgodnej z potrzebami Miasta i jego mieszkańców. Opracowany plan jest spójny z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta w szczególności w zakresie przygotowania terenów pod nowe budownictwo mieszkaniowe oraz przemysłowe, a także z planami przebudowy ciągów komunikacyjnych. Natomiast obszar związany 
z oczyszczalniami ścieków jest bardzo istotny z punktu widzenia zagospodarowania wód opadowych (deszcze nawalne) w związku z zakończeniem eksploatacji Pól Osobowickich.

Powyższy wykres ilustruje zaangażowanie inwestycyjne Spółki w poszczególne sfery działalności.

- Nakłady według celów

Realizacja Planu nakierowana jest w głównej mierze na dalszą poprawę jakości świadczonych usług, ochronę środowiska, rozbudowę systemów wodno-kanalizacyjnych w celu objęcia nimi jak największej liczby mieszkańców Wrocławia oraz poprawę efektywności wykorzystywanych układów technologicznych. Znaczna część nakładów przypada na konieczne inwestycje tzw. odtworzeniowe, związane z naturalną eksploatacją i zużyciem oraz koniecznością utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów i urządzeń.

Strukturę tych nakładów pokazuje Rysunek nr 2.

3.2 Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych

Zakres planowanych usług wodociągowo-kanalizacyjnych w stosunku do roku 2015 nie ulegnie zasadniczym zmianom. Szczegółowe zestawienie realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach stanowi Załącznik nr 2 – Harmonogram realizacji zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2016-2020, zwany dalej Harmonogramem.

Spółka będzie powiększać zakres realizowanych usług polegających na odprowadzaniu z terenu gminy ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych.

Zwiększeniu ulegać będzie ilość odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych poprzez realizację przez Spółkę zadań takich jak:

- Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb rozwoju miasta (poz.18 Harmonogramu), w szczególności uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe,

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla potrzeb rozwoju miasta (poz.30 Harmonogramu),

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w północnych i wschodnich dzielnicach miasta (poz.31 Harmonogramu).

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

W planie znajduje się szereg działań o charakterze rozwojowo-modernizacyjnym, które mają na celu przede wszystkim podniesienie jakości oferowanych usług, m.in.:

- Modernizacja ujęcia Michałów (poz.4 Harmonogramu),

- Przebudowa ujęcia wody w Leśnicy (poz.7 Harmonogramu),

- Przebudowa armatury filtrów piaskowych w ZPW Mokry Dwór (poz.10 Harmonogramu)

- Rozbudowa systemu filtrów (poz.11 Harmonogramu),

- Modernizacja pompowni II stopnia (poz.13 Harmonogramu).

Realizacja tych zadań wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody oraz utrzymanie bardzo wysokiej jakości usług świadczonych dla mieszkańców aglomeracji Wrocław.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków

W Harmonogramie przewidziano zarówno przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody, jak i odprowadzanie ścieków. Ich celem jest usprawnienie działania systemu wodno-kanalizacyjnego oraz ograniczenie występujących strat na sieci wodociągowej i wycieków/przelewów na sieci kanalizacyjnej.

Minimalizacja strat wody związana jest przede wszystkim z optymalizacją ciśnienia w sieci wodociągowej, wykrywaniem ukrytych wycieków, szybką naprawą uszkodzonych rurociągów, wymianą wyeksploatowanej sieci wodociągowej oraz wykrywaniem bezumownych poborów wody.

Działania inwestycyjno-budowlane dotyczące sieci wodociągowej poprzedzone są badaniami analityczno-pomiarowymi we wszystkich strefach wodociągowych (poz. 24 Harmonogramu). Prowadzone badania pozwolą oszacować z dużą dokładnością ilość niesprzedanej wody i miejsca występowania strat. Na tej podstawie wdrożone będą określone działania, w tym uszczelnianie i przebudowa sieci wodociągowej (poz. 20-23 Harmonogramu).

Działania dotyczące sieci kanalizacyjnej polegają głównie na rozbudowie, przebudowie i renowacji sieci (poz. 27-28, 30-31 Harmonogramu). W tym obszarze stosowane są nowe rozwiązania materiałowe oraz nowoczesne metody technologiczne, takie jak renowacja kanałów metodą długiego i krótkiego rękawa.

Rozbudowa docelowego układu odprowadzania ścieków polega m.in. na budowie kolektora Osobowice (poz. 36 Harmonogramu), którego zadaniem będzie zarówno odbiór ścieków z północnej części miasta, zapewnienie retencji podczas pogody deszczowej, jak też awaryjne przejęcie strumienia ścieków z głównego kolektora ODRA.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidację często nieszczelnych zbiorników bezodpływowych oraz przyłączenie mieszkańców do sieci miejskiej. Kontynuowane będzie uzupełnienie niedoborów w systemie kanalizacji, w tym budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach o zwartej zabudowie (poz. 31 Harmonogramu).

Ponadto uruchomiony został program ograniczenia napływu wód deszczowych do sieci kanalizacji miejskiej oraz wykorzystania retencji w głównych kolektorach ściekowych i planowanych do budowy zbiornikach retencyjnych (poz. 33-34 Harmonogramu).

Działania te będą miały również istotny wpływ na efektywność i przepustowość WOŚ oraz podwyższenie jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.

W ramach działań optymalizacyjnych na WOŚ prowadzona będzie rozbudowa o moduł zagospodarowania ścieków pogody deszczowej i przebudowa ciągów technologicznych, w tym budowa instalacji uzdatniania wody technologicznej na wybranych obiektach (poz. 37 i 39 Harmonogramu).

W zakresie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody i odprowadzanie ścieków systematycznie prowadzone są działania organizacyjne, informacyjne i edukacyjne. Celem tych działań jest podniesienie świadomości ekologicznej, zwłaszcza w kwestii racjonalnego zużycia wody i poprawy funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. Służą temu m.in. prezentacje w ramach Wrocławskiego Festiwalu Nauki, Światowego Dnia Wody i Europejskich Dni Dziedzictwa oraz uruchomione Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis”.

3.3 Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Rok 2016 będzie ostatnim rokiem realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu” – Etap III, IV, V i VI, w ramach którego zakończone zostaną zadania dotyczące rozbudowy sieci osiedlowych finansowanych ze środków  Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Plan przewiduje zaangażowanie kolejnych środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Projektu „Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia”, dla którego realizowana jest dokumentacja projektowa.

Środki dotacji skierowane zostaną głównie na finansowanie największych zadań z zakresu zagospodarowania ścieków pogody deszczowej, bezpieczeństwa systemu kanalizacji oraz jego rozbudowy.

Realizacja zaplanowanych zadań pozwoli zrealizować obecny cel firmy, jakim jest zaspokojenie potrzeb wodno-kanalizacyjnych Wrocławia poprzez zapewnienie najlepszej jakości usług przy racjonalnie niskim koszcie. Priorytety MPWiK. łączą się z priorytetami Miasta w kluczowych obszarach obsługi klienta oraz rozwoju aglomeracji z dużym naciskiem na dbałość o środowisko. Realizacja zaplanowanych zadań pozwoli na wypełnienie wymogów Unii Europejskiej związanych z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększy komfort mieszkańców w zakresie dostępu do kanalizacji sanitarnej, a także pozwoli zwiększyć dynamikę rozwoju Miasta.

4.Opis oznaczeń i definicje:

Sfery działalności MPWiK

U –  Ujęcia wody surowej,

G –  Zakład Produkcji Wody „Na Grobli”,

M – Zakład Produkcji Wody „Mokry Dwór”,

D – Sieć dystrybucji wody,

S – System odbioru ścieków,

O – Oczyszczalnie ścieków,

Cele:

- –  inwestycje zwiększające rynek,

- –  inwestycje poprawiające jakość,

- –  inwestycje poprawiające efektywność,

- –  inwestycje odtworzeniowe,

- –  inwestycje wynikające z wymogów prawa i innych konieczności,

Definicje:

budowa  –  wykonywanie nowej budowli (wcześniej nieistniejącej) w określonym miejscu;

rozbudowa – wykonywanie nowego obiektu budowlanego przy lub na istniejącym obiekcie w określonym miejscu;

przebudowa – wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji, usprawnieniach, renowacji itp., w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technologicznych istniejącego obiektu budowlanego;

modernizacja  –  unowocześnienie urządzeń technologicznych lub sprzętu informat.;

koncepcja, analiza – opracowanie inżynieryjne, ekonomiczne, organizacyjne itp., zawierające określony plan lub kierunek działania oraz proponowane rozwiązania;

zakup inwestycyjny  –  zakup środka trwałego;

nakłady przed 2016r. – kolumna zawiera wyłącznie zadania kontynuowane w okresie 
2016-2020;

nakłady po 2019r. – kolumna dotyczy wyłącznie zadań rozpoczętych w okresie 2016-2020;

FS  –  Program Funduszu  Spójności.